ESPECIFICACIONES PARA ESTACION TOTALES RAPIDAS

Medida de ángulo Min. Resolución / Precisión IACS (Independent Angle Calibration System) Estándar om 1 "y 2" modelos Compensación Compensador de doble eje MEDIDA DE DISTANCIA Prism EDM Range 4000m Prisma EDM precisión 2 mm + 2 ppm Alcance sin prisma 500m Precisión sin prisma 3mm + 2ppm (0.3-200m) Tiempo de medición bien: 0.9 segundos Rápido: 0.7 segundos Seguimiento: 0.3 segundos COMUNICACIONES Comunicaciones móviles LongLink ™ que utilizan Bluetooth clase 1 Ranura USB 2.0 Serie RS-232C General Pantalla / Teclado Dual, Gráfico, Retroiluminado LCD Operación de la batería hasta 36 horas Protección contra polvo / agua IP66 Conexión inalámbrica Bluetooth Clase 1 RANGO DE OPERACIÓN -20C a + 50C -30C a + 50C * -20C a + 60C **

ESPECIFICACIONES PARA COLECTOR DE DATOS Para usar con redes VRS o enviar datos a Magnet Enterprise. La cámara de 5 megapíxeles Se puede utilizar para documentar activos en el campo y los datos de ubicación se pueden recuperar desde el receptor GPS integrado. El IP65 a prueba de agua y la caída de 1 metro sobre el concreto se probarán en cualquier sitio de construcción. Conexión inalámbrica Bluetooth Y wifi Compatible con programa survey pro. GPS RTK, DOS RECEPTORES -226 canales de su nueva viruta Vanguard Bluetooth para funcionamiento sin cables módem de radio interno - Receptor integrado Gps L1 / L2, Glonass Rtk y procesamiento posterior - Robusto y ligero para su construcción de aleación de magnesio - El módem celular Gsm construido para la operación Rtk a través de la célula - Nuevo panel LED con brillante y fácil de leer. - Con mensajes de voz que informan el estado del receptor - Ranuras de memoria para Sd / Sdhc - Baterías de ion de litio intercambiables HIPER V BASE ROVER COMPLETE INCLUYE: - 2 receptores Hyper V con opciones L1 / L2 Gps + Glonass con radio Uhf 440 - Célula Gsm de 470 mhz y módem interno, Rtk 10 hz, con memoria de 2 gb Transporte interno en caso de accesorios diversos Como, Cargador de batería (2) Baterías Li-Ion Rechargeable (4) Antenas Uhf 450-470 Mhz Radio (2) Descarga de datos Cable Db9 (2) Third And Manual de operación activado en serie de cuatro puertos. - 1x postprocesamiento de software - 1x Base Topcon Plomada óptica - 1x Adaptador de base Topcon Mod. S2 - Adaptador 1x Gps para una fácil instalación en la base - 1x extensión para ajustar la altura de 100 mm - Flexómetro 1x 3 metros de gancho para medir el receptor Gps de altura - 1x trípode marca Heavy Duty Wood Topcon Mod. Tp-10 - 1x Sticks Mca. Topcon Gps para rover de altura fija de 2 metros