Proyecto Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales

en la República Dominicana

Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE),

Convenio de Préstamo BIRF 9242-DO

Referencia DO-INA“Adquisición de Dos (2) Camiones Hidrolimpiadores para Alcantarillados Sanitarios de Moca y Gaspar Hernández, capacidad de 6,000 y 12,000 litros, respectivamente.”PA-005-2024-GO-RFQ

DOC-4

Especificaciones Técnicas

LOTE I

Nombre

Direccion

RNC                                                                  RPE

Teléfonos:

| Lote I | Nombre Genérico: | CAMIÓN HIDROSUCCIONADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DENOMINACIÓN DEL EQUIPO | CAMIÓN HIDROSUCCIONADOR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO | MODELO Y/O MARCA | PAÍS DE ORIGEN |
|  |  | Definición: |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN: | Camión Hidrolimpiador para alcantarillado sanitario de Moca capacidad 12,000 litros, Prov. Espaillat. |  |  |  |  |
|  |  | Descripción |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE CAMIÓN |  |  |  |  |
|  |  | Modelo Camión: Hidro Succionador (mecánico) |  |  |  |
|  |  | Motor: Diésel |  |  |  |
|  |  | Año: 2024 en adelante |  |  |  |
|  |  | Dimensiones |  |  |  |  |
|  |  | Largo: 12,000 mm. En adelante |  |  |  |
|  |  | Ancho: 2,300 mm. En adelante |  |  |  |
|  |  | Altura: 3,500 mm. En adelante |  |  |  |
|  |  | Distancia entre eje: 2,500 mm. En adelante |  |  |  |
|  |  | Peso: 13,500 Kg. En adelante |  |  |  |
|  |  | Ejes y Suspensión |  |  |  |
|  |  | Eje Frontal: 7,000 Lb. En adelante |  |  |  |
|  |  | Eje Trasero: 26,000 Lb. En adelante |  |  |  |
|  |  | Eje motriz de reducción simple y reductor de cubo |  |  |  |
|  |  | Motor |  |  |  |  |
|  |  | Combustible: Diésel |  |  |  |
|  |  | Potencia Máxima 210 HP. (mínimo) |  |  |  |
|  |  | Par (Nm)/rpm: 800/1400. (mínimo) |  |  |  |
|  |  | Velocidad nominal 2,500 (r/min) |  |  |  |
|  |  | Desplazamiento 6,600 cc a 6,800 cc |  |  |  |
|  |  | Estándar de Emisión: Euro III |  |  |  |
|  |  | Freno de motor: Sistema estándar |  |  |  |
|  |  | Embrague |  |  |  |  |
|  |  | Placa de resorte, resorte de diafragma |  |  |  |
|  |  | Transmisión |  |  |  |
|  |  | Manual con sincronizador. |  |  |  |
|  |  | 10 velocidades |  |  |  |
|  |  | Toma de fuerza |  |  |  |
|  |  | Sistema de Frenos |  |  |  |
|  |  | Disco delantero tambor trasero |  |  |  |
|  |  | Freno de aire comprimido de doble circuito |  |  |  |
|  |  | Freno de estacionamiento, Freno de resorte de potencia que actúa en la rueda delantera y trasera |  |  |  |
|  |  | Freno auxiliar: Tipo Jacobs |  |  |  |
|  |  | Sistema de Dirección |  |  |  |
|  |  | Hidráulica Asistida. |  |  |  |
|  |  | Cabina Interior |  |  |  |
|  |  | Asiento conductor neumático, confort |  |  |  |
|  |  | Asiento acompañante funcional |  |  |  |
|  |  | Cristales eléctricos en ambas puertas |  |  |  |
|  |  | Radio con puerto USB |  |  |  |
|  |  | Sistema eléctrico |  |  |  |
|  |  | Luces omnidireccionales amarillas delante |  |  |  |
|  |  | Luces de delimitación laterales |  |  |  |
|  |  | 2 baterías 12v c/u 24V / 135Ah |  |  |  |
|  |  | Sistema eléctrico general de 24 voltios |  |  |  |
|  |  | Operado por llaves, lavadores de parabrisas |  |  |  |
|  |  | Luces omnidireccionales amarillas delante |  |  |  |
|  |  | Neumáticos |  |  |  |
|  |  | 11R22.5 ó 12R22.5 |  |  |  |
|  |  | Cantidad 10+1 |  |  |  |
|  |  | Componentes |  |  |  |
|  |  | Un búnker |  |  |  |
|  |  | Suspensión hidráulica para cabina |  |  |  |
|  |  | Aire acondicionado |  |  |  |
|  |  | Cabina reversible hidráulico |  |  |  |
|  |  | Cierre centralizado (doble mando a distancia) |  |  |  |
|  |  | Pito dé marcha atrás |  |  |  |
|  |  | Gato hidráulico y juego de llaves |  |  |  |
|  | Tanque de Vacío de Residuos.. |  |  | Tanque de Vacío de Residuos.. | Tanque de Vacío de Residuos.. |
|  | ACCESORIOS | Extintor Opcional |  |  |  |
|  |  | Triangulo reflectivo de seguridad Opcional |  |  |  |
|  |  | Tanque de Vacío de Residuos. |  |  |  |
|  | EL EQUIPO O CARROCERÍA: | Volumen del tanque de residuos: 12,000 litros. |  |  |  |
|  |  | Material del tanque de residuos: Acero al carbón inoxidable o Similar |  |  |  |
|  |  | Espesor del tanque de residuos: 6.00 mm, (mínimo). |  |  |  |
|  |  | Bomba de Vacío: Vacío Max 90% - Vacío Mínimo 60% |  |  |  |
|  |  | Material del tanque de residuos: Acero al carbón inoxidable |  |  |  |
|  |  | Espesor del tanque de residuos: 4.00 mm, (mínimo). |  |  |  |
|  |  | Depósito de agua Limpia. |  |  |  |  |
|  |  | Volumen del Depósito de agua limpia: 3,000 litros, (mínimo). |  |  |  |
|  |  | Material del depósito de agua limpia: Acero al carbón inoxidable o Similar. |  |  |  |
|  |  | Espesor del depósito de agua limpia: 3.00 mm, (mínimo). |  |  |  |
|  |  | Bomba de alta presión: 2100 PSI (mínimo) |  |  |  |
|  |  | Bomba de Alta Presión: Flujo 170 litros por minutos mínimos. |  |  |  |
|  |  | Operación Hidráulica por la parte trasera. |  |  |  |
|  |  | Dispositivo de bloqueo manual. |  |  |  |
|  |  | Manguera Trasera: Longitud 50 metros (mínimo) |  |  |  |
|  |  | Material de las mangueras de succión de residuos de alambre de goma y Diámetro de 6 pulgadas con su cocuyera. |  |  |  |
|  |  | Manguera de alta presión en Poliolefina: 1 Pulg (mínima) |  |  |  |
|  |  | Largo de la manguera de alta presión de 150 metros en adelante |  |  |  |
|  |  | El cabrestante giratorio con un Angulo de rotación horizontal de 180 grados. |  |  |  |
|  |  | Operación Hidráulica. |  |  |  |
|  |  | Boquillas: 2 ovaladas, 4 en forma de diamante, 1 en forma de granada. |  |  |  |
|  |  | Cabrestante Giratorio: ángulo de rotación 180 grados. |  |  |  |
|  |  | Válvula de Cuerpo de Escombro: Tipo mariposa Diámetro mínimo 5 Pulgadas |  |  |  |
|  |  | Certificaciones y Normativas: |  |  |  |  |
|  | SEGURIDAD | Cumplimiento de normativa ISO 13485, con relación a productos sanitarios (presentar certificación correspondiente). |  |  |  |
|  |  | Certificación por parte del fabricante de tener centros autorizados de servicio a nivel nacional. |  |  |  |
|  |  | Manual de Usuario y de servicio en español formato digital. |  |  |  |
|  |  | Certificaciones vigentes que corresponda según equipo dentro de las siguientes normas: FDA y/o CE o equivalente. |  |  |  |
|  |  | Garantía y certificaciones requeridas: |  |  |  |  |
|  | GARANTIA | Mínimo tres (3) años de garantía en piezas y servicios en sitio, incluyendo el reemplazo del tubo dentro de este periodo. |  |  |  |
|  |  | Mantenimientos preventivos durante el periodo de garantía, horario y día a convenir. Según recomendación de fábrica. |  |  |  |
|  |  | Mantenimiento correctivo durante la garantía: incluye repuestos asociados a defectos de fabricación: componentes internos, etc. |  |  |  |
|  |  | Servicio técnico. Piezas y mano de obra disponible en el país. |  |  |  |
|  |  | Equipo Nuevo (de 1er. Uso) (Certificación del fabricante). |  |  |  |
|  |  | Marca registrada |  |  |  |
|  |  | De fabricación reciente (cuatro años o menor) respecto al tiempo de entrega (Certificación del fabricante) |  |  |  |
|  |  | Garantía de tiempo de NO obsolescencia de 5 años o mayor (Certificación del fabricante) |  |  |  |
|  |  | Tiempo de respuesta para atención por desperfectos del equipo: Tres (3) días hábiles. |  |  |  |
|  | CAPACITACION | Capacitación y Prueba por parte del fabricante (in situ 5 días laborables por técnicos certificados del fabricante). |  |  |  |

Firma Autorizada y Nombre completo:	___________________________________________

Cargo del Signatario: ____________________________

Nombre del Oferente (nombre de la compañía o nombre del APCA): ____________________

En capacidad de:  	____________________________

Dirección:  	____________________________

Información de contacto (teléfono, e-mail):  	________________________________________

[Para una APCA, todos los integrantes deberán firmar o únicamente el integrante responsable, en cuyo caso, se deberá adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demás integrantes]

[Este formulario debe estar firmado .